2024年柳州市职工职业技能大赛

数控车项目理论知识复习题

一、判断题：

（ ）1、数控技术的水平高低是衡量一个国家制造业现代化程度的核心标志。

（ ）2、数字控制（简称：CNC）是近代发展起来的一种自动控制技术。

（ ）3、在公差等级高于IT8级的高精度配合中，孔与轴的公差等级必须相。

（ ）4、数控机床设备不是属高技术附加值，高利润的重要商业贸易产品。

（ ）5、用设计基准作为定位基准，可以避免基准不重合引起的误差。

（ ）6、数字控制系统的逻辑处理功能可很方便地用于机械系统的开关量的控制。

（ ）7、新型贴塑滑动导轨的摩擦系数大，耐磨性、耐腐蚀性、吸震性好，润滑条件也比较优越。

（ ）8、角位移检测装置：常有圆光栅、光电编码器和旋转变压器等。

（ ）9、开机后，只要机床运动，其运动位置即可由相对位置显示出来，并可随时清零。

（ ）10、G72是复合型车削固定循的端面粗车循环，它的循环走刀是与X轴平行运动的，所以在设置P（NS）起点定位值时，必须是Z方向值。

（ ）11、外部信息报警08，表示主轴正转（反转），没有经过停止(M05)而又指定了主轴反转（正转）。

（ ）12、半精加工原则：当粗加工后所留下余量的均匀性满足不了精加工要求时，作为过渡性加工工序安排半精加工，以便使精加工余量小而均匀。

（ ）13、加工程序中有某些重复出现的部分，可作为子程序、由主程序直接调用和多次重复调用。

（ ）14、加工工艺的主要内容有：a、制定工序、工步及走刀路线等加工方案b、确定切削用量其（包括主轴转速S、进给速度F、吃刀量等）C、制定补偿方案。

（ ）15、在GSK980系统中，U、W数值代表绝对坐标的径向尺寸和长度方向尺寸数值。

（ ）16、GSK980系统中G92  X（U）__Z（W）__F_：代表英制螺纹切削循环。

（ ）17、伺服系统能准确地执行数控装置发出的命令，通过驱动电路和执行元件完成数控装置所要求的各种位移。

（ ）18、数控车床车削用的车刀分三类：a、尖形车刀b、园弧车刀C、端面车刀。

（ ）19、数控车床的机械间隙主要指丝杆--螺母副和齿轮副等运动副在长时间的运行中产生的误差值。

（ ）20、按功能分类数控系统；分辨力0.1微米，进给量15-20m/min为中档数控车床。

（ ）21、数控机床伺服系统将数控装置脉冲信号转换成机床移动部件的运动。

（ ）22、难加工材料主要是指切削加工性差的材料，不一定简单地从力学性能上来区分。如在难加工材料中，有硬度高的，也有硬度低的。

（ ）23、加工中心和数控车床因能自动换刀，在其加工程序中可以编入几把刀具，而数控铣床因不能自动换刀，其加工程序只能编入一把刀具。

（ ）24、数控加工中，程序调试的目的：一是检查所编程序是否正确，再就是把编程零点，加工零点和机床零点相统一。

（ ）25、为保证所加工零件尺寸在公差范围内，应按零件名义尺寸进行编程。

（ ）26、数控机床加工的轮廓，与所采用程序有关，而与所选用的刀具无关。

（ ）27、数控机床既可以自动加工，也可以手动加工。

（ ）28、数控机床上可用公制螺纹指令加工英制螺纹，也可用英制螺纹指令加工公制螺纹。

（ ）29、数控机床加工的加工精度比普通机床高，是因为数控机床的传动链较普通

床的传动链长。

（ ）30、数控机床的插补过程，实际上是用微小的直线段来逼近曲线的过程。

（ ）31、在同一个程序里，既可以用绝对值编程又可以用增量值编程。

（ ）32、参考点是机床上的一个固定点，与加工程序无关。

（ ）33、检测装置是数控机床必不可少的装置。

（ ）34、对于任何曲线，既可以按实际轮廓编程，应用刀具补偿加工出所需要的廓形，也可以按刀具中心轨道编程加工出所需要的廓形。

（ ）35、步进电机在输入一个脉冲时所转过的角度称为步距角。

（ ）36、所谓前刀面磨损就是形成月牙洼的磨损，一般在切削速度较高，切削厚度较大的情况下，加工塑性金属材料时引起的。

（ ）37、车削时的进给量为工件沿刀具进给方向的相对位移。

（ ）38、尺寸链封闭环的基本尺寸是其它各组成环基本尺寸的代数差。

（ ）39、工件以其已加工平面，在夹具的四个支承块上定位，属于四点定位。

（ ）40、在机械工业中最高水平的生产形式为CNC。

（ ）41、逆时针圆弧插补指令是G02。

（ ）42、车床主轴转速在加工过程中应根据工件的直径进行调整。

（ ）43、相对于固定坐标原点给出刀具或车床运动位置的坐标值称绝对坐标。

（ ）44、车圆锥时产生双曲线误差主要原因是刀尖没有对准工件轴线。

（ ）45、精车时为了减小工件表面粗糙度值，车刀的刃倾角应取负值。

（ ）46、车削脆性材料时，车刀应选择较大的前角。

（ ）47、逆时针圆弧插补指令是G03。

（ ）48、M02表示程序结束。

（ ）49、P类硬质合金车刀适于加工长切屑的黑色金属。

（ ）50、正火是将钢件加热到临界温度以上30°~  50°，保温一段时间，然后再缓慢地冷却下来。

二、单项选择题：

1、______是车床上的固定位置，通常机械原点安装在X轴和Z轴的正方向的最大行程处。

A、限位开关；B、安全触点开关；C、行程开关；D、机械原点。

2、采用切削液，可以减少切削过程中的摩擦，主要是切削液具有____。

A、润滑作用；B、冷却作用；C、清洗作用；D、防锈作用。

3、直接对劳动对象进行加工，把劳动对象变成产品的过程叫____过程。

A、辅助生产；B、基本生产；C、生产服务；D、技术准备

4、将机件表面按其实际形状大小摊开在一个平面上所得的图形称___。

A、平面图；  B、展开图；  C、主视图；  D、模板图

5、在数控机床上加工零件，从分析零件图开始，一直到制作出穿孔带为止的全过程，称为______。

A、程序；    B、程序编制；C、代码；    D、步骤

6、钻钢件时，使用润滑液，可降低______和增加润滑性能。

A、切削温度；B、钢件强度；C、钻头转速；D、加工效率

7、464、含碳量在0.25~0.6%的钢，称为______。

A、低碳钢；  B、中碳钢；  C、高碳钢；  D、合金钢

8、紧键连接的对中性______。

A、好；     B、较好；     C、一般；    D、差

9、一般将计算机的计算器、存储器和______三者统称为主机。

A、输入设备；B、输出设备；C、控制器；  D、总线

10、操作者润滑机床、清理切屑、收拾工具等所费时间属______。

A、基本时间；B、辅助时间；C、其它时间；D、准备与终结时间；

11、前刀面与_____之间的夹角称为前角。

A、后刀面    B、切削平面    C、基面    D、正交平面

12、滑动轴承稳定性好坏的决定因素是轴在轴承中的______。

A、旋转方向；B、旋转连续性；C、旋转速度；D、偏心距大小

13、在钻头外缘处磨出过渡刃，以增加外缘处的刀尖角，改善散热条件，增加刀齿强度，提高切削刃与棱边尖角处的____，提高钻头的耐用度。

A、速度       B、转速       C、使用寿命   D、韧性

14、机床的运动包括主体运动和进给运动，精密机床的精密性，具体表现为_______和导轨部分的精密性。

A、控制部分；B、电源部分；C、反馈部分；D、传动部分

15、机械原点是通过_____。

A、安全开关控制；B、电脑记忆；C、手动控制；D、零点减速开关实现

16、平键在轴槽中应保证与槽底紧贴，而链顶面与轮毂槽底应_      。

A、适当空隙；B、紧贴；    C、过盈；    D、较大空隙

17、在钻床上钻孔，切削运动由_____两种运动组成。

A、旋转运动，进给运动；B、主运动，冲击运动；C、旋转运动，爬行运动；D、交叉运动。

18、齿轮与轴装好后，对于精度要求高的应检查径向圆跳动差和____圆跳动差。

A、周向；    B、轴向；    C、切向；    D、法向

19、手势信号中，双手举起握拳表示______。

A、停止；    B、紧急停止；C、吊钩下降；D、吊钩上升

20、消除进给丝杠轴向间隙的机构称______。

A、螺旋机构；B、进给机构；C、消隙机构；D、凸轮机构

21、在高温下能够保持刀具材料切削性能的是______。

A、硬度；    B、耐热性；    C、耐磨性；    D、强度

22、圆弧指令中的半径用_________表示。

A、S,W；     B、U,X；      C、K,J；      D、R

23、钨钴钛类硬质合金主要用于加工_________材料。

A、铸铁和有色金属；B、碳素钢和合金钢C、不锈钢和高硬度钢；D、工具钢和淬火钢

24、在车削细长类零件时，为减小径向力Fr的作用，主偏角Kr采用______角度为宜。

A、小于30º；  B、30º～45º；  C、大于60º； D、90º

25、为了降低加残留面积高度，以便减小表面粗糙度值，_______对其影响最大。

A、主偏角；   B、副偏角；    C、前角；    D、后角

26、切削用量中对切削力影响最大的是______。

A、切削深度； B、进给量    C、切削速度； D、影响相同

27、GSK980数控系统中，前刀架顺∕逆时针圆弧切削指令是____。

A、G00/G01  B、G02/G03  C、G01/G00  D、G03/G02

28、键盘上“ENTER”键是______键。

A、参数；     B、回车；      C、命令；      D、退出

29、车削_________材料时，车刀可选择较大的前角大。

A、软性；     B、硬性；      C、塑性；      D、脆性

30、YG8硬质合金，其中数字8表示_________含量的百分数。

A、碳化钨；    B、钴；       C、碳化钛；D、硬质合金

31、在圆弧指令中圆心的坐标在X轴上的分别用_________表示。

A、Q；        B、I；         C、F；        D、K

32、用卡盘装夹悬臂较长的轴，容易产生_________误差。

A、圆度；     B、圆柱度；    C、同轴度；   D、垂直度

33、由外圆向中心进给车端面时，切削速度是_________。

A、保持不变；B、由高到低；C、由低到高；D、难以确定

34、在车床上钻孔时，钻出的孔径偏大的主要原因是钻头的_____。

A、后角太大；B、两主切削刃长不等；C、横刃太长；D、前角不变

35、机械效率值永远是_________。

A、大于1；    B、小于1；    C、等于1；    D、负数

36、合金工具钢刀具材料的热处理硬度是_________HRC。

A、40－45；   B、60－65；   C、70－80；   D、20~30

37、钨钴类硬质合金主要用于加工脆性材料、有色金属和非金属。在粗加工时，应选___牌号的刀具。

A、YG3；     B、YG6X；    C、YG6；    D、YG8

38、_________是初态指令。

A、G0；      B、G1；      C、G91；     D、G92

- GSK980圆弧指令中的I表示圆心的坐标_________。

A、在X轴上的相对坐标；     B、在Z轴上的相对坐标；

C、在X轴上的绝对坐标；     D、在Z轴上的绝对坐标；

40、MDI运转可以_________。

A、通过操作面板输入一段指令并执行该程序段；

B、完整的执行当前程序号和程序段；

C、按手动键操作机床。

41、高速钢刀比硬质合金刀具韧性好，允许选用较大的前角，一般高速钢刀具比硬质合金刀具角大____。

A、0º－5º；    B、6º－10º；   C、11º－15º；

42、数控车床的纵向和横向分别定义为____。

A、X和Y；   B、X和Z；    C、Z和X；  D、Y和X

43、在GSK980数控系统中，相对坐标和绝对坐标混合编程时，同一程序段中可以同时出现_____。

A、X　U；   B、Z　W；     C、U　Z或X　W

44、_____组程序段更加合理。

A、G01　X－10　T11；  B、T11；  C、G00　X－30　Z50　T11

45、在车床的两顶尖之间装夹一长工件，当机床刚性较好，工件刚性较差时车削外圆后，

工件呈___误差。

A、鞍形；      B、鼓形；   C、喇叭形；    D、无影响

46、切削时，切屑流向工件的待加工表面，此时刀尖强度较______。

A、好；        B、差；      C、一般；

47、过切削刃某点，与主切削刃相切，垂直于基面的平面叫_____。

A、切削平面；  B、基面；    C、正交平面；  D、前刀面

48、GSK980T直径∕半径编程的状态影响那一组字段_________。

A、F、S； B、Z、K、L； C、G02　G03中的R； D、X、U、I

49、____段圆弧插补指令过象限。

A、G02　U－20　W10　R15； B、G03　U15　W－20　R30

C、G02　U100　W200  R50

50、设置换刀范围限制，执行T功能时，系统必须处于______的位置。

A、小于G14设置；B、等于G14设置；C、大于G14设置；D、任何

51、选择刀具前角时，主要按加工材料定。当加工塑性材料时应取_____的前角。

A、负值；    B、较小；    C、较大；     D、0度

52、切削金属材料时，属于正常磨损中最常见的情况是_____磨损。

A、前面；    B、后面；    C、前、后面同时； D、基面

53、车床主轴存在轴向窜动时，对______的加工精度影响很大。

A、外圆；   B、内孔；   C、端面；      D、套筒类零件

54、普通高速钢是加工一般金属材料用的高速钢，常用牌号有W18Cr4V和____。

A、CrWMn；  B、9Si Cr；  C、W12CrV4Mo； D、W6Mo5Cr4V2

55、车削时切削热主要是通过切屑和______进行传导的。

A、工件          B、刀具        C、周围介质

56、一旦选定G10或G11，有关____方向的参数都应统一。

A、U；       B、X；       C、Y；        D、Z

57、为提高零件加工的生产率，应考虑的最主要一个方面是_____。

- 减少毛坯余量；             B、提高切削速度；

C、减少零件加工中的装卸，测量和等待时间；

D、减少零件在车间的运送和等待时间。

58、在中断型系统软件结构中，各种功能程序被安排成优先级别不同的中断服务程序，被

安排成最高级别的应是_____程序。

- CRT显示；            B、伺服系统位置控制；

C、插补运算及转段处理；   D、译码、刀具中心轨迹计算。

59、按_____运行，先两轴同量同步进给作斜线运动,走完较短的轴，再走完较长的另一轴。

A、快速定位；B、直线插补；C、圆弧插补；D、斜线插补。

60、油泵输出流量脉动最小的是_____。

A、齿轮泵；   B、转子泵：   C、柱塞泵；   D、螺杆泵。

61、普通螺纹的牙顶应为______形。

A、圆弧；     B、尖；       C、削平；     D、凹面

62、梯形螺纹测量一般是用三针测量法测量螺纹的______。

A、大径；     B、中径；     C、底径；     D、小径

63、梯形螺纹精车刀的纵向前角应取______。

A、正值；      B、零值；     C、负值；     D、50~100

64、轴向直廓蜗杆在垂直于轴线的截面内齿形是______。

A、延长渐开线；B、渐开线；C、螺旋线；D、阿基米德螺旋线

65、计算Tr40×12（P6）螺纹牙形各部分尺寸时，应以____计算。

A、螺距；     B、导程；      C、线数；    D、中径

66、车刀工作图中的切削平面视图可标注______。

A、前角γO；B、刃倾角λS；C、倒棱前角γF；D、后角

67、一般用硬质合金粗车碳素钢时，磨损量= VB______ mm。

A、0.6~0.8；  B、0.8~1.2；     C、0.1~0.3；     D、0.3~0.5

68、保证工件在夹具中占有正确的位置是______装置。

A、定位；    B、夹紧；     C、辅助；      D、车床

69、体现定位基准的表面称为______。

A、定位面；   B、定位基面；  C、基准面；   D、夹具体

70、设计夹具时，定位元件的公差应不大于工件的公差的______。

A、主要定位基准面；B、加工表面；C、未加工表面；D、已加工表面

71、车削细长轴时，要使用中心架和跟刀架来增大工件的______。

A、刚性；     B、韧性；     C、强度；     D、硬度

72、退火，正火一般安排在______之后。

A、毛坯制造；  B、粗加工；   C、半精加工； D、精加工

73、C620-1型车床主轴孔通过的最大棒料直径是______mm。

A、20；       B、37；        C、62；       D、53

74、C620-1型车床拖板箱内脱落蜗杆机构的作用主要是___过载保护。

A、电动机；  B、自动起刀；   C、车螺旋；   D、车外圆

75、车床纵向溜板移动方向与被加工丝杠线在______方向的平行度误差对工件螺距影响最大。

A、水平；    B、垂直；     C、任何；     D、切深

76、提高劳动生产率的措施，必须以保证产品______为前提，以提高经济效率为中心。

A、数量；    B、质量；    C、经济效益；   D、美观

77、数控车床行程到减速位置后，减速信号由安装在床身上_____提供。

A、行程开关；B、限位开关；C、驱动器反馈信号；D、接近开关

78、砂带磨削时的金属切除率与压力成______。一般粗加工应施较_____压力，精加工时宜较______压力。

A、正比、小、大；B、正比、大、小；C、反比、小、大；D、反比、大、小

79、用细粒度的磨具对工件施加很小的压力，并作往振动和慢速纵向进给运动，以实现微磨削的加工方法称______。

A、超精加工；    B、珩磨；    C、研磨；    D、抛光

80、一带有键槽的传动轴，使用45钢并需淬火处理，外圆表面要求达Ra0.8，IT7，其加工工艺可为______。

A、粗车→铣→磨→热处理；

B、粗车→精车→铣→热处理→粗磨→精磨

C、车→热处理→磨→铣；  D、车→磨→铣→热处理

三、多项选择题

BCE1、职业道德的特点是(　　)。

A、职业道德具有明显的广泛性

B、职业道德具有连续性

C、通过公约、守则的形式，使职业道德具体化、规范化

D、职业道德建设的原则是集体主义

E、职业道德具有形式上的多样性

ABCDE2、职业道德修养的途径和方法包括(　　)。

A、学习马克思主义理论和职业道德基本知识

B、开展职业道德评价，严于解剖自己

C、学习先进人物，不断激励自己

D、提高精神境界，努力做到慎独

E、参加社会实践，坚持知行统一

ACD3、关于爱岗敬业的说法中，你认为正确的是(　　)。

A、爱岗敬业是现代企业精神

B、现代社会提倡人才流动，爱岗敬业正逐步丧失它的价值

C、爱岗敬业要树立终生学习观念

D、发扬螺丝钉精神是爱岗敬业的重要表现

ABCD4、平等尊重的具体要求是(　　)。

A、上下级之间平等尊重                   B、同事之间相互尊重

C、师徒之间相互尊重                     D、尊重服务对象

BCE5、机械传动中属于啮合传动的是(　　)。

A、摩擦轮传动             B、齿轮传动               C、蜗杆传动

D、带传动                 E、链传动

BCD6、图中属于双曲柄机构的是(　　)。

A、①           B、②           C、③           D、④       E、⑤

BCD7、属于普通车床部件而数控车床上没有的是(　　)。

A、主轴箱       B、进给箱   C、光杠     D、挂轮    E、操纵手柄

ABDE8、常用的毛坯种类有(　　)。

A、铸件      B、锻件     C、标准件    D、型材     E、粉末冶金

BD9、液压系统中可以完成回转运动的执行元件是(　　)。

A、活塞式液压缸           B、液压马达               C、轴向柱塞泵

D、摆动缸                 E、方向控制阀

BCDE10、过滤器选用时应考虑(　　)。

A、安装尺寸               B、过滤精度               C、流量

D、机械强度               E、滤芯更换方式

ABE11、压力控制回路中的保压回路可采用(　　)。

A、液压泵       B、蓄能器       C、调压回路     D、增压回路     E、自动补油

ACDE12、常用的螺纹连接防松方法是(　　)。

A、增大摩擦力             B、焊接                   C、使用机械结构

D、冲边                   E、粘接

BCD13、润滑油的质量指标是(　　)。

A、滴点      B、运动黏度     C、凝点      D、闪点      E、锥入度

ABCD14、数控机床中可编程序控制器主要接受处理(　　)。

A、数控系统的M信号                      B、机床操作面板的信号

C、数控系统的S信号                      D、数控系统的T信号

E、数控系统的F信号

ACDE15、继电器的输入量可以是(　　)。

A、电压      B、机械压力     C、温度    D、速度      E、电流

ADE16、采用开环伺服系统的数控机床的特点是(　　)。

A、定位精度低                           B、不容易调试

C、主要用于小型数控机床                 D、价格低

E、一般采用步进电机

BCDE17、采用闭环系统数控机床，(　　)会影响其定位精度。

A、数控系统工作不稳定性                 B、机床传动系统刚度不足

C、传动系统有较大间隙                   D、机床运动副爬行

E、位置检测装置失去精度

BCDE18、与梯形丝杠相比，滚珠丝杠具有以下优点(　　)。

A、将旋转运动转为直线运动               B、磨损小

C、定位精度和重复定位精度高             D、能实现高速移动

E、传动效率高

ACD19、金属材料抵抗局部变形特别是(　　)的能力称为硬度。

A、塑性变形     B、开裂         C、压痕         D、划痕         E、拉断

CE20、钢材淬火的用途是(　　)。

A、细化晶粒               B、消除内应力             C、提高硬度

D、提高塑性               E、提高强度

ABE21、工件回火后(　　)。

A、减小、消除内应力                     B、提高塑性和韧性

C、提高硬度                             D、提高强度

E、稳定组织和尺寸

BE22、(　　)精加工应使用油基类切削液。

A、普通碳素钢             B、不锈钢                 C、铸铁

D、黄铜                   E、铝

ABC23、减小副偏角将导致(　　)。

A、增大切削力             B、提高刀具强度           C、改善散热条件

D、减少后角磨损           E、不易产生崩刃

ABE24、使用涂层刀具的优点为(　　)。

A、改善切削性能                         B、降低成本

C、减少切削变形                         D、提高加工精度

E、提高刀具耐用度

AC25、机械加工工艺过程由一系列工序组成，每一个工序又可以分为若干个(　　)。

A、安装                   B、数控铣加工             C、工步

D、运输                   E、数控车加工

ABCDE26、工艺分析包括(　　)等内容。

A、零件图样分析           B、确定加工方法           C、安排加工路线

D、选择机床               E、选择刀夹具

ABCD28、关于G76指令，(　　)(FANUC系统)。

A、G76是螺纹切削复合循环指令

B、使用G76指令可以简化编程

C、被加工螺纹的导程要在G76指令中定义出来

D、G76指令可用于切削锥螺纹

E、G76可用于圆弧面的切削加工

AB29、在下面的宏变量中，(　　)是当前局部变量(华中系统)。

A、#7       B、#30      C、#70       D、#120     E、#180

ABDE30、局域网由计算机和(　　)组成。

A、传输媒体               B、网络适配器             C、输出设备

D、连接设备               E、操作系统

ABCE31、数控加工中引入工件坐标系的作用是(　　)。

A、编程时可以减少机床尺寸规格的约束

B、编程时不必考虑工件在工作台上的位置

C、简化编程工作

D、减少选择刀具的约束

E、有利于程序调试

ABC33、(　　)为管螺纹。

A、G3/4     B、Rc3/4     C、Z3/8      D、M30×2    E、Tr30×6

CD34、在斜床身数控车床上加工外圆左旋螺纹时，可采用下面(　　)加工方法。

A、刀面朝上，主轴正转，从左向右切削

B、刀面朝下，主轴反转，从右向左切削

C、刀面朝下，主轴正转，从左向右切削

D、刀面朝上，主轴反转，从右向左切削

E、刀面朝上，主轴正转，从右向左切削

BCDE35、锥管螺纹中与基准平面直接相关的尺寸是(　　)。

A、每吋内牙数             B、大径                   C、中径

D、小径                   E、基准距离

ABCE36、克服车削梯形螺纹中振动的方法包括(　　)。

A、加大两侧切削刃的前角                 B、加强装夹的刚性

C、改变进刀方法                         D、改变刀杆的结构

E、选择合适的切削参数

BDE37、数控车床两侧交替切削法不可加工(　　)。

A、外圆柱螺纹                           B、外圆柱锥螺纹

C、内圆柱螺纹                           D、内圆柱锥螺纹

E、圆弧面上的螺纹

AE38、下列尺寸链图的符号中表示长度环中的组成环的是(　　)。

A、α1        B、γ2       C、A3        D、L0         E、B2

BCE39、图中(　　)为减环。

A、A1           B、A2        C、A3       D、A4       E、A5

ABCD40、设备维护应达到的要求是(　　)。

A、整齐     B、清洁      C、安全    D、润滑良好     E、提高精度

ABCDE41．职业道德修养的途径和方法包括(　　)。

A、学习马克思主义理论和职业道德基本知识     B、开展职业道德评价，严于解剖自己                   C、学习先进人物，不断激励自己               D、提高精神境界，努力做到慎独         E、参加社会实践，坚持知行统一

ABCD42．爱岗敬业的具体要求有(　　)。

A、树立职业理想       B、提高道德修养       C、强化职业责任       D、提高职业技能

ABCD43．强制性标准是由法律规定必须遵照执行的标准，它包括(　　)。

A、保障人体健康和人身、财产安全的要求       B、产品及产品生产技术要求

C、污染物排放限值和环境质量要求             D、防止欺骗，保护消费者利益的要求

ABC44．开拓创新的具体要求是(　　)。

A、有创造意识                               B、科学思维

C、有坚定的信心和意志                       D、说干就干，边干边想

BC45．在日常商业交往中，举止得体的具体要求包括(　　)。

A、感情热烈        B、表情从容       C、行为适度      D、表情严肃

BCD46．企业生产经营活动中，员工之间团结互助包括(　　)。

A、讲究合作，避免竞争                       B、平等交流，平等对话

C、既合作，又竞争                           D、互相学习，共同提高

AE47．普通车床和数控车床都有的部件是(　　)。

A、主轴箱     B、进给箱     C、光杠     D、挂轮      E、操纵手柄

ABDE 48．数控机床进给系统的指标包括(　　)。

A、切削进给速度范围                         B、快速移动速度范围

C、滚珠丝杠的精度                           D、定位和重复定位精度

E、最小分辨率

BC49．由于积屑瘤的存在而导致加工精度改变的原因是(　　)。

A、切削力发生变化                           B、积屑瘤尺寸不稳定

C、积屑瘤产生的碎片                         D、刀具前角了变化

E、切削刃强度变化

BCE50．常用的涂层材料有(　　)。

A、WC        B、TiC       C、Al2O3       D、YT         E、TiN

ABDE51．装配图的主视图要选择能反映(　　)的方位作为主视图的投射方向。

A、工作位置和总体结构          B、最大程度反映内部零件之间相对位置

C、最大程度表达各零件尺寸                   D、装配体工作原理

E、主要装配线

CDE52．测绘时对于各零件关联尺寸进行处理的原则是(　　)。

A、根据磨损情况进行处理

B、四舍五入

C、配合尺寸的基本尺寸要相同

D、与标准件配合的尺寸要符合标准

E、先确定基本尺寸，再根据工作性质确定公差

ABCDE53．正常的生产条件是：(　　)。

A、完好的设备                         B、合格的夹具

C、合格的刀具                         D、标准技术等级的操作工人

E、合理的工时定额

ABCD54．数控车床主轴转速与(　　)有关。

A、进给量                                   B、切削速度

C、切削深度                                 D、零件待加工表面的直径

E、刀柄直径

ADE55．圆偏心夹紧机构的夹紧力与(　　)成反比。

A、回转中心到夹紧点之间的距离    B、手柄上力的作用点到回转中心的距离           C、作用在手柄上的力          D、偏心升角          E、夹紧行程

BD56．加工不锈钢的硬质合金刀具应具有(　　)。

A、抗塑性    B、耐磨       C、强度高    D、抗粘结      E、红硬性好

ABDE57．切削高温合金要求(　　)。

A、较大的前角                  B、良好的排屑

C、较小的吃刀深度             D、刀具前、后面较小的粗糙度值

E、较好的机床刚度

DE58．金刚石砂轮适用于(　　)刀具材料的磨削。

A、高速钢        B、碳素工具钢    C、硬质合金      D、立方氮化硼    E、聚晶金刚石

AC59．可转位车刀符号中(　　)表示主偏角90°的外圆车刀刀杆。

A、A           B、B          C、G         D、C           E、F

ACDE60．楔销式可转位车刀的特点是(　　)。

A、夹紧力大                                 B、定位精度高

C、夹紧时刀片易翘起                         D、夹紧和松开迅速

E、刀片转位费事

BCD61．关于G73指令，(　　)(FANUC系统)。

A、G73是内外圆粗加工复合循环指令

B、使用G73指令可以简化编程

C、G73指令是按照一定的切削形状逐层进行切削加工的

D、G73指令可用于切削圆锥面和圆弧面

E、G73可用于径向沟槽的切削加工

BD62．下列运算(　　)不是正切函数和反正切函数的运算指令(FANUC系统、华中系统)。

A、#i=ATAN[#j]                              B、#i=ACOS[#j]

C、#i=TAN[#j]                               D、#i=SIN[#j]

E、#i=ATAN[#j]/[#k]

DE63．运算符GT、GE分别表示(　　)(FANUC系统、华中系统)。

A、＝        B、≠      C、≤        D、＞          E、≥

BE64．小于和小于或等于的关系运算符是(　　)(SIEMENS系统)。

A、= =         B、<        C、< >           D、>          E、< =

ABDE65．RS232C接口传送数据的特点是(　　)。

A、结构简单                                 B、点对点传送

C、远距离传送                               D、可靠性较差

E、一般用于传送加工程序

BCE66．常用数控系统中程序名的特征是(　　)。

A、N加上数字                 B、O加上数字       C、字母和数字组合

D、全数字                     E、有限字符

BCD67．数控车床刀具自动换刀的过程必须要做的工作是(　　)。

A、主轴停转                     B、发出选、换刀指令

C、移动到安全位置               D、指令新的位置补偿参数号

E、指令新的主轴转速

ABD68．细长轴车削加工采取反向车削需要(　　)。

A、采用一顶一夹                             B、需要使用反手车刀

C、采用两顶尖装夹                           D、尾座端使用弹性顶尖

E、不可以使用跟刀架

BCDE71．变导程螺纹常用于(　　)。

A、金属切削机床的丝杠                       B、塑料挤出机床

C、物料传送机械                             D、螺旋动力系统

E、高速离心泵

AE72．普通外螺纹的标准中规定了公差的项目是(　　)。

A、大径          B、底径          C、螺距          D、牙型角        E、中径

ABCDE73．深孔浮动铰刀的加工特点是(　　)。

A、适用于深孔精加工

B、铰刀是一种尺寸精确的多刃刀具

C、浮动铰刀具有自动定心功能

D、铰孔不能修正孔的位置精度

E、铰刀最容易磨损的部位是切削部分和修光部分

ACE74．下面说法正确的是(　　)。

A、一个工艺尺寸链中有且只有一个封闭环     B、封闭环又分为增环和减环

C、尺寸链换算中应尽可能减少组成环的环数     D、一个工艺尺寸链中有且只有一个组成环           E、封闭环用大写字母加下角标“0”表示

AB75．下面说法正确的是(　　)。

A、封闭环的基本尺寸等于各增环的基本尺寸之和减去各减环的基本尺寸之和

B、各增环的基本尺寸之和一定大于或等于封闭环的基本尺寸

C、各减环的基本尺寸之和一定小于或等于封闭环的基本尺寸

D、工艺加工中封闭环的基本尺寸完全没有必要计算出来

ACE77．零件机械加工精度主要包括(　　)。

A、尺寸精度                  B、切削精度           C、相互位置精度

D、定位精度                  E、几何形状精度

AB78．下列误差中，(　　)不是原理误差。

A、工艺系统的制造精度                   B、工艺系统的受力变形

C、数控系统的插补误差                   D、数控系统尺寸园\圆整误差

E、数控系统的拟合误差

ABCDE79．正确使用螺纹千分尺测量螺纹的方法是(　　)。

A、在校正螺纹千分尺的刻度零位时，必须锁紧尺上的锁紧装置

B、要选择测量范围适当的测量尺

C、测量时，测量头的两个触头要卡在螺纹的牙型面上

D、千分尺的读数是螺纹中径的实际尺寸

E、测量头的螺距和牙型角要与所测螺纹相符

AB80．(　　)不是气压系统故障现象。

A、压缩空气中含有少量水分        B、压缩空气中含有一定量的润滑油

C、管接头损坏        D、气压表损坏        E、换向阀阀心上有油泥

数控车技能竞赛理论知识复习题库

参考答案

（一）判断题

1、√； 2、√； 3、√； 4、×； 5、√；  6、√； 7、×；8、√； 9、√；10、√；11、×；12、√；13、√；

14、√；15、×；16、×；17√；18、×；19、√；20、×；21、√；22、×；23、√；24、√；25、√；26、×；27、√；28、×；29、×；30、√；31、√；32、√；33、×；34、√；35、√；36、√；37、×；38、×；39、×；40、×；41、×；42、√；43、√；44、√；45、×；46、×；47、√；48、√；49、√；50、×；

（二）选择题

1、D；2、A；3、B；4、B；5、C；6、A；7、A；8、D；9、A；10、B；11、C；12、D；13、C；14、D；15、D；16、B；17、A；18、B；19、B；20、A；21、B；22、D；23、B；24、D；25、B；26、A；27、D；28、B；29、A；30、B；31、B；32、B；33、B；34、B；35、B；36、B；37、D；38、A；39、A；40、A；41、B；42、C；43、C；44、C；45、B；46、B；47、A；48、D；49、C；50、C；51、C；52、B；53、C；54、D；55、A；56、B；57、B；58、B；59、A；60、D；61、C；62、B；63、B；64、D；65、A；66、B；67、C；68、A；69、B；70、B；71、A；72、A；73、B；74、B；75、A；76、B；77、D；78、B；79、A；80、B；